BLODTRYKK

MANSJETTSTØRRLESE

For liten mansjett gir for høy

Stor mansjett for lav

Riktig størrelse

80% av overarmslengden

40% av omkrets

…mål omkrets av arm og avgjør du skal bruke en liten, middels, stor…Sjekk på mansjetten om det står omkrets…

For at resultatet blir riktig skal mansjetten verken være altfor stram eller løs. Det skal være plass til 2 fingre mellom mansjetten og armen. Hvis pilen på borrelåsen faller utenom den grå linjen øverst på mansjetten, skal du bruke en annen mansjett med en annen størrelse, enten mindre eller større. Spør oss på Apotek 1 om dette.

MÅLING

- Pas med målested i hjertehøyde

- Ikke stramme klær om armen, ikke klær under mansjetten

- Nedre kant av mansjett 2-3cm proksimalt for albueledd, arterielinje over arterie.

- Slipp luften langsomt ut av mansjetten (2–3 mmHg/sek eller 2–3 mmHg/slag ved langsom puls). Bruk Korotkoffs fase I (lyden kommer) og fase V (lyden forsvinner helt) for å fastslå henholdsvis systolisk og diastolisk blod- trykk. Fase IV (lyden svekkes tydelig) brukes når lyden høres til 0, for eksempel hos gravide, barn, gamle eller anemiske pasienter. Ved første konsultasjon måles blodtrykket på begge armer for å avdekke mulige forskjeller som kan være forårsaket av perifer karsykdom. Ved forskjeller i blodtrykk gjelder den høyeste verdi som pasientens nivå.

- Mål 3 ganger med 1min mellomrom uten oppblåst mansjett

- Snitt av 2 siste målinger

- Mål ved 3 anledninger, ila 3 mnd

- Mål begge armer

HYPERTENSJON?

Kontortrykk: 140/90

24 timers ambulatorisk: 135/85 (eller 24t: Dag 125/80, natt 120/70??)

Hjemmemåling med kalibrert apparat: 135/85

Ortostatisk hyptensjon

Fall i Systolisk BT på mer enn 20%, Diastolisk BT på mer enn 10% v/ Overgang fra Liggende til Stående stilling.

- Normalvariant, Idiopatisk, Overbehandlig med Diuretika, Anti BT, Psykofarmaka. Hjertesvikt Aortastenose Mb. Addison

- Måle BT/Puls liggende x 2 med noen minutters mellomrom,

- Så måle BT rett etter at de har reist seg,

- Så ny måling etter 5‐10 minutter i stående stilling.

- Diagnosen bekreftes av en nedgang i det systoliske blodtrykket på minst 20 mmHg eller en nedgang i det diastoliske blodtrykket på minst 10 mmHg . Også HF > 20 slag økning = Diagnostisk?

- Evt Tilt‐Test /vippetest ved usikker diagnostikk

Overtrykk og undertyrkk = syst og diast.

Ankel arm indeks

Vaskulær undersøkelse

- Spør om gangdistanse!

- Inspeksjon og palpasjon: Sår, hudforandring (tørr, atrofisk, glinsende, hårtap), hudtemperatur, kapillærfylning, mikroembolier, ødemer

- Auskulter a. femoralis, aorta, a. iliaca og a. renalis

- Palper puls i a. femoralis, a. poplitea, a. tibialis posterior og a. dorsalis pedis

- Elevasjonstest (Buergers test)

- Husk å undersøke resten av hjerte-karsystemet

- Orienterende nevrologisk undersøkelse, husk på nerverotssmerter som differensialdiagnose

- Blodtrykk, to siste målinger av tre

- Ankel-arm-indeks

Ankel-arm-indeks

- Pasienten hviler i horisontal leie 5-10 minutter før måling

- Mål systolisk blodtrykk med Doppler-apparat i a. brachialis eller a. radialis bilateralt

- Mål systolisk blodtrykk med Doppler-apparat i a. dorsalis pedis bilateralt (mansjett like over malleolene)

- Mål systolisk blodtrykk med Doppler-apparat i a. tibialis posterior bilateralt

Bruk ultralydgel. Hold proben 45-60° på huden. Ikke trykk for hardt. Pump mansjetten opp til ca 20 mmHg over der hvor lyden opphører. Hvis lyden ikke opphører ved 250-300 mmHg kan det bety mediasklerose, ødem eller for smal mansjett. Ved manglende signaler kan man tidvis finne noe mellom 1. og 2. tå. Hold i kabelen for å unngå å komprimere arterien. Tøm mansjetten langsomt, ca 2 mmHg/sekund. Det høyeste systoliske trykket brukes til å beregne AAI.

| Systolisk blodtrykk | Høyre | Venstre |
| --- | --- | --- |
| A. dorsalis pedis |  |  |
| A. tibialis posterior |  |  |
| A. brachialis/radialis |  |  |
| AAI |  |  |

- > 0,9 tenk mediasklerose, særlig > 1,2 (typisk for diabetikere)

- 0,9-1,3 er normalt

- < 0,9 er patologisk

  - 0,7-0,9 er mild arteriesykdom

  - 0,4-0,7 er moderat arteriesykdom

- < 0,5 indikerer oftest kritisk ischemi (ankeltrykk ofte < 50 mmHg)

Feilkilder

- Mediasklerose ved diabetes hindrer kompresjon

- Hvis mansjetten anlegges proksimalt for en stenose, vil målingen ikke reflektere stenosen som ligger distalt for mansjetten

- Samtidig lavt trykk i overekstremiteten vil kunne gi normal AAI tross nedsatt trykk i underekstremiteten

- Bruk Doppler både på arm og ben, ikke auskulter arm

Avbleking ved heving av bena 45° i liggende stilling etter ca. 2 minutter, (reaktiv hyperemi ved senking) tyder på arteriell insuffisiens. Reaktiv hyperemi først etter 15-30 sekunder er et alvorlig tegn. Hverken avbleking eller hyperemi er normalt.

Ankle-brachial index (ABI).

90% sensitiv og 95% spesifikk for perifer arteriell sykdom.

Mansjettens bredde bør være minst 40% av leggens omkrets. Midtpunktet av ankelen skal ligge på høyde med hjertet.