INHALATORER OG INHALASJONSTEKNIKKER

Inhalasjonsteknikk med ulike hjelpemidler (generelle prinsipper)

1. Doseaerosol ("Spray")

Sikt på svelgvegg

Helt ut først

Sikte på bakre svelgvegg

Rolig

| Fordeler | Ulemper |
| --- | --- |
| Liten og lett Rask | Teknikk (koordninasjon) Svelgdeponring (Soppinfeksjon, heshet) |

a. Ryst inhalatoren og sett den til munnen

b. Start en langsom inhalasjon

c. Utløs én dose mens inhalasjonen pågår

d. Fortsett å puste rolig helt inn («aerosolen skal suges inn»)

e. Hold pusten i noen få sekunder og pust ut f. Vent 30-60 sekunder før neste dose (gjenta da prosedyren fra a.-e.)

Sikt på svelgvegg

Helt ut først

Sikte på bakre svelgvegg

Rolig

Utløs i kammeret

Sett til munn

Pust rolig inn

2. Doseaerosol ("Spray")  med påsatt kammer  <-ANFALLSBEH

| Fordeler | Ulemper |
| --- | --- |
| Lite svelgdeponering KAN puste inn og ut | Størrelse |

a. Alle som klarer selv (Teknikk for voksne og alle som klarer prosedyren selv)

i. Ryst inhalatoren

ii. Fest den til kammeret

iii. Sett kammeret med inhalator inn i/til munnen.

iv. Utløs én dose inn i kammeret og pust straks deretter langsomt helt inn.

v.Hold pusten i noen få sekunder v. Vent 30-60 sekunder før neste dose

b. Alternativ teknikk for barn og voksne som ikke kan samarbeide

i. Som over

ii. Somover

iii. Utløs én dose inn i kammeret samtidig som pasienten bes puste rolig inn og ut

av kammeret 2-3 ganger uten å ta munnstykket/masken bort

3. Pulverinhalator

Putt inn pille

Lade

Trekk fort inn

| Fordeler | Ulemper |
| --- | --- |
| Liten og lett Rask | Fuktfølsom Svelgdeponering |

- Lad inhalatoren (hvordan dette gjøres varierer mellom de ulike merkene)

- Pust rolig ut

- (Deretter!) Trekker pusten inn gjennom  inhalatoren så fort man klarer.

- Fjern inhalatoren fra munnen

- Hold pusten i noen få sekunder

- Pust ut

- Vent 30-60 sekunder før neste dose

Viktig: Pust aldri inn i inhalatoren!!! (Da tilføres fuktighet til systemet og pulveret blåses ut bakveien).

4. Forstøverapparat <-ANFALLSBEH

| Fordeler | Ulemper |
| --- | --- |
| Enkel teknikk "Sikker" | Størrelse Tid trøm Renhol |

- Sett sammen apparatet, tilkobles deretter strømkilde

- Fyll medisin og evt ekstra væske i forstøverhodet (tilsammen ca 4 ml)

- Slå på apparatet

- Pust vanlig inn og ut via munnstykket/masken til forstøverhodet er tomt (7-15min)

Viktig: Regelmessig rengjøring av forstøverhodet for å unngå tette kanaler og kontaminasjon.

GENERELT

Hva er meningen?

Tilføre medikamenter via NEDRE luftveier

Hvorfor?

Direkte til målorgan: Rask virkning og små dose

Hvordan

Som aerosol, MMD 5 um og mindre

Instruksjoner og fordelen ved disse

1) INSTRUER: Riktig teknikk øker deponeringen av legemiddelet i lungene. Teknikken må demonstreres av lege/sykepleier ved forskrivning.

2) KONTROLLER: Noen pasienter utvikler dårlig teknikk med tiden. Husk derfor å kontrollere inhalasjonsteknikken ved senere kontakter med pasienten.

3) BLÅS ALDRI INN: Adri blås fuktig ekspirasjonsluft inn i inhalator

HVILKET ER BEST

INGEN, unntatt ved anfallsbehandling.

Bakgrunn for valg

Forutsetninger hos pas (alder, erfaring, annen sykdom, bivirkninger)

Unngå for mange systemer

Anfallsbehandling

Spray med kammer

Forstøver

Hvis soppinfeksjoner og/eller heshet

Hos pasienter som får soppinfeksjon og/eller heshet som bivirkning av inhalasjonssteroider anbefales å gå over til spray med kammer (eks. Aerochamber), pga mindre deponering i svelget!

I akutt situasjoner er spray med kammer vist å være like effektivt som forstøvere.